- Установка принтера SPRT SP-POS58IV USB

- До установки софта принтер к компьютеру не подключать!

Чтобы установить принтер, скачиваем с сайта по ссылке http://avior.ru/files/avior_files/sprt_sp_pos58.zip файл sprt_sp_pos58.zip, разархивируем его.

После этого заходим в Панель управления  —> Устройства и принтеры.

Затем выполняем следующие действия:

Установка принтера —>

- Добавить локальный принтер  —>

Выбираем порт принтера по умолчанию —>

Чтобы выбрать драйвер принтера, нажимаем кнопку «Установить с диска» —>

- Кнопка Обзор —>

Ищем папку, куда был разархивирован драйвер, открываем её и выбираем файл SPRTPRINTER_SP-POS58EN.inf  —>

В предыдущем окне появляется путь к драйверу, нажимаем кнопку «Ok»  —> выбираем SP-POS58 Series Thermal Printer, нажимаем кнопку «Далее»  и устанавливаем принтер.

Подключаем принтер к компьютеру, включаем его.

После этого ОС Windows автоматически устанавливает в системе USB порт, к которому подключён принтер.

Когда установка будет завершена, снова заходим в Панель управления  —> Устройства и принтеры.

Находим установленный принтер SP-POS58 Series Thermal Printer, открываем его, нажимаем меню «Принтер» и выбираем Свойства принтера.

Открываем вкладку Порты, ищем необходимый порт USB, ставим на нём мышью галочку, нажимаем кнопку «Применить», переходим на вкладку «Общие», нажимаем «Пробную печать».

Если тестовая страница была напечатана, принтер установлен правильно. Если нет, выбираем «Очистить очередь печати» в меню «Принтер». Снова открываем «Свойства», «Порты»,  выбираем другой порт (USB001, USB002 и т.д.) и повторяем действия из предыдущего абзаца, пока не будет напечатана пробная страница.